Escola ______________________________________________________ TURMA: ____

GRUPO

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________                       DATA____/____/____

Lei de Hooke e coeficiente de atrito

Objetivos: Determinar a constante elástica de uma mola helicoidal (espiral de caderno) por     meio da Lei de Hooke.

Materiais: Suporte de madeira para pendurar a mola, massas (arruelas), porta-massas e balança.

Procedimentos: Determinação da constante elástica da mola (k = F/x)

a) Coloque a mola no suporte vertical. Pendure um porta-massas na mola. (Não esqueça de anotar o valor da massa deste porta-massas). Use a parte inferior do porta-massas como referência para iniciar as medições de comprimento.

b) Meça a elongação do comprimento (x) da mola para 5 valores de massa diferentes e faça uma tabela dos valores de x (em metros) ,  das massas m (em kg) e dos pesos P (em N) destas massas.

| Medidas | Comprimento (m) | Massa (Kg) | Peso (N) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

c) Faça um gráfico de P em função de x e encontre o valor da constante elástica k (N/m).