Termodinâmica I

1a lista de exercícios: pressão e temperatura

Pressão

- Analise as pressões nas situações abaixo, explicando claramente seu raciocínio:

- Mergulhadores da Bacia de Campos podem ir até 300 metros de profundidade. Qual a pressão da água nesta profundidade? Se um bloco de ferro, de base de 100cm2 exercesse a mesma pressão sobre o chão, qual seria seu peso? E sua altura?

- A cidade de Cuzco, no Peru, sede de grande civilização andina, Inca, está a 3000metros acima do mar. Supondo que a temperatura é a mesma ao longo fa “subida” do mar até lá (Andes), como podemos calcular a pressão do ar nesta altura? Para efetuar este cálculo, você precisa utilizar: i) o equilíbrio mecânico de um pequeno volume de ar, para obter uma expressão matemática que relacione a diferença local de pressão e a altura acima do nível do mar; ii) a relação entre pressão e densidade para gases ideais.

- Na sala de 2 metros de altura, qual a variação da pressão entre o chão e o teto?

- Um tonel vazio, de 1000 litros, de um metro quadrado de base, está tampado. Qual é a pressão do ar nas paredes do tambor? E no fundo do tambor? E na parte interna da tampa? Qual é a explicação para estas pressões?

temperatura

- Compare a propriedade termométrica e a imagem microscópica de um gás e do etanol.

- Utilize os dados abaixo para o etanol e a equação de estado dos gases para desenhar gráficos de volume x temperatura para as duas substâncias (considere o gás a pressão atmosférica. Nessa faixa de temperatura o etanol constitui uma boa substância termométrica? E o gás ideal?

Um litro de etanol (C2H5OH) e um litro de gás encontram-se à mesma temperatura ambiente.   Do ponto de vista molecular, qual é a diferença entre os dois? Utilize a densidade do etanol a 20C para obter a distância intermolecular.