QFL 2636

# Lista de Problemas “Cinética e eletroquímica”

- a-Defina os parâmetros eletroquímicos no equilíbrio.

b-Defina corrente de intercâmbio e sobrepotencial.

- Considere a reação O + ne− R, COo CRo 10-3 mol L-1, ko 10-7 cm s-1,α= 0,3, n = 1 e T = 298 Ka- Calcule a densidade de corrente de troca.

b- Desenhe um gráfico de log(i) vs .

- De acordo com G. Sherrer e F. Willig (Journal of Electroanalytical Chemistry 85, 77 (1977)), a corrente de troca para Pt/FeCN63−(2 mM), Pt/FeCN64−(2 mM), NaCl 1M a 25 C é de 2 mA/cm2. O coeficiente de transferência é 0,5. Calcule:

  - O valor de ko.

  - A corrente de troca para uma solução 1M de cada complexo.

  - A resistência de transferência de carga para um eletrodo de 0,1 cm2 de área em uma solução 0,1 mM de cada complexo.

- Numa primeira aproximação, um importante desprendimento gasoso ocorre na eletrólise da água somente se o potencial é superior a 0,6V. Para ilustrar este critério determine que efeito que produzirá um aumento de sobrepotencial de 0,4V até 0,6V sobre a densidade de corrente na eletrólise de uma solução 1,0M de NaOH(aq). A densidade de corrente é de 1,0 mA cm-2 a 0,4V e 25oC ( = 0,5).

- Utilizando a tabela abaixo para a densidade de corrente de troca e os coeficientes de transferência para a reação: 2 H(aq)++ 2 e−→ H2(g) sobre um eletrodo de níquel a 25 oC; calcule que densidade de corrente é necessária para alcançar um sobrepotencial de 0,2V. a- Utilize a equação de Butler-Volmer. b- Utilize a equação de Tafel. A validade da aproximação de Tafel é afetada a baixos sobrepotenciais (0,1 V ou menor).

| ##### Reação | ###### Eletrodo | jo / A cm-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pt | 7,9 x 10-4 |  |
| 2 H(aq)++ 2 e−→ H2(g) | Ni | 6,3 x 10-6 | 0,58 |
|  | Pb | 5,0 x 10-12 |  |
| Fe(aq)3++ 1 e−→ Fe(aq)2+ | Pt | 2,5 x 10-3 | 0,58 |

- Calcule a densidade de corrente limite num eletrodo no qual a concentração de Ag+ é de 2,5 mM a 25 oC. A espessura da camada de Nernst é de 0,40 mm. A condutividade iônica de Ag+  a diluição infinita e 25 oC é de 61,9 S cm2 mol-1.

- Qual é o sobrepotencial necessário para ter uma corrente de 20 mA num eletrodo de Pt/Fe3+, Fe2+ no qual os dois íons tem uma atividade média igual a 0,1? .